关于图书馆、卓越楼、开物楼、创新楼、天工剧院、体育馆、大学生服务中心空调自控系统控制要求

- 要有电脑版软件，可同时三台以上电脑同量使用，最好是网络版；

- 各办公室、各公共区域的空调控制面板、照明灯，在软件上能远程开关、定时开、定时关，并可设置多个定时开关时间；

- 空调控制面板的设置温度能远程设置，能远程锁定设置温度，使用户无法调设置温度；

- 所有的空调控制面板、照明的名称，应与实际的房号和区域一致；

- 空调控制面板每次的开启和关闭系统要的记录，系统会自动统计每个空调控制器的运行时长，可导出运行时长报表；

- 所有空调室外主机，能远程控制空调主机的开关、定时开/关，自控系统能显示主机的运行状态；

- 所有空调循环水泵能远程控制空调主机的开关、定时开/关，主机的出水温度（可远程设制）、回水温，自控系统能显示主机的运行状态；

- 空调主机有11个系统，自控系统要按楼栋设计主机运行页面，在页面能很全面的看到主机、循环水泵和末端设备开机数量的运行情况及出回水温度；

图书馆空调系统

空调

空调

空调

空调

空调

空调

空调

空调

空调

空调

回水循环泵

出水温度

末端空调

出水循环泵

回水温度

016

末端空调开机楼量

图书馆1-7层空调